MODE OPERATOIRE DEPOSE D’UN VITRAGE AVEC JOINT VITRIER SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L’AMIANTE PAR ASPIRATION A LA SOURCE

AVERTISSEMENT

CE DOCUMENT EST UN MODÈLE DE MODE OPÉRATOIRE POUVANT ÊTRE UTILISÉ PAR VOTRE ENTREPRISE, SI LES CONDITIONS SUIVANTES SONT RESPECTÉES :

- VOTRE ENTREPRISE A RÉALISÉ LES DÉMARCHES NECESSAIRES INDIQUÉES DANS LE DOCUMENT « GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES » ÉDITÉ PAR L’UDIVP ;

- VOTRE ENTREPRISE A RÉALISÉ UN CHANTIER TEST ET FAIT LES MESURES D’EMPOUSSIÈREMENT AVANT, PENDANT ET APRÈS INTERVENTION. LE MODE OPÉRATOIRE DÉCRIVANT LA PROCÉDURE UTILISÉE LORS DU CHANTIER TEST.

- L’ENTREPRISE A L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE L’EXPLOITATION ET DE LA MODIFICATION DE CE MODÈLE DE MODE OPÉRATOIRE.

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CES CONDITIONS, VOUS POUVEZ SUPPRIMER LE PRÉSENT CADRE.

| 1. Nature de l’intervention : Dépose d’un vitrage en vue de son remplacement dans le cadre de travaux de maintenance (ex. Bris de glace). Sous-section 3 Sous-section 4 |  |  |  |  | 2. Matériau concerné : Mastic vitrier Exemple de mastic vitrier susceptible de contenir de l’amiante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Date chantier test : le 01/03/2019 Lieu chantier test : VITROLLES |  |  |  |  |  |  |  | Niveau d’empoussièrement : 2,95 F/L Niveau selon Art. R 4412-98 du Code du Travail Durée d’exposition < 1 heure par vitrage. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Méthode de travail et moyens techniques mis en œuvre : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Nombre d’opérateurs : Deux opérateurs formés Sous-Section 4 "opérateur" ou "encadrant + cumul de fonctions." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Préparation du chantier : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPI : Equipement de protection individuelle (dans cet ordre) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tenue de travail couvrant avant bras et jambes + Combinaison jetable Catégorie 3 |  |  | 2. Chaussures de sécurité + surchaussures catégorie 3 |  |  |  |  |  | 3. Gants anti-coupure classe 3 mini sur gants ménagers |  |  |  | 5. Masque TMP3 à ventilation assistée + Cartouche P3 à usage unique |  |  |
| NB : Casque également si les conditions d’intervention le nécessitent. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPC : Equipement de protection collective : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspirateur THE |  | Sac à déchets amiante |  |  |  | Film polyéthylène 200 microns |  |  |  |  | Ruban adhésif toilé et rubalise "amiante" |  |  | Fermeture des accès au local. Balisage "Danger amiante" |  |
| Outils (Manches en bois interdits) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulvérisateur | Pinceau |  |  | Marteau |  |  | Ciseau |  |  | Pinces |  | Ventouses |  |  | Lingettes humides |

| 4.3 Procédure |  |  |
| --- | --- | --- |
| Préparation de la zone d’intervention | Fermeture des accès, rubalise, signalétique amiante « entrée interdite » |  |
|  | Obturation bouches d’extraction d’air (en intérieur) |  |
|  | Application du film polyéthylène, fixé au ruban adhésif |  |
| S’équiper des EPI | Tous ceux listés en première page. |  |
| Démontage du vitrage | L’opérateur 1 utilise l’aspirateur THE en marche, la buse d’aspiration pointée sur le mastic à retirer. |  |
|  | L’opérateur 2 procède au retrait du mastic au marteau et ciseau, pendant que l’opérateur 1 aspire au fur et à mesure les débris de mastic détachés du support |  |
|  | Utiliser la pince pour retirer les clous s’il y en a. L’opérateur 1 utilise l’aspirateur THE en même temps pour aspirer les débris. |  |
|  | Déposer le vitrage |  |
| Décontamination du support | Aspirateur THE, puis à l’eau savonneuse avec le pulvérisateur. |  |
| Décontamination des opérateurs et des équipements outils | Au pulvérisateur. Les outils sont sortis de la zone de travail au fur et à mesure qu’ils sont nettoyés. Chaque opérateur projette de l’eau savonneuse au pulvérisateur sur son co-équipier. Retirer la combinaison jetable depuis la capuche en retroussant de l’intérieur vers l’extérieur. Arrivé aux manches, retirer les gants anti-coupure et les gants ménagers en les retroussant, jeter l’ensemble dans le sac à déchets amiante. Retirer le masque TMP3, jeter la cartouche filtrante dans le sac à déchets amiante, nettoyer le masque à la lingette humide. |  |
| Déchets (sur site) | Après retrait les déchets sont rabattus dans la bâche. La bâche est rabattue et mise en sac à déchet amiante. Mettre tous les autres déchets amiantés dans un sac à déchets amiante. Y compris lingettes. Sceller le sac (ruban adhésif –"col de cygne"). Doubler le sac, sceller (ruban adhésif –"col de cygne"). Compléter le Bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA). Ramener le sac fermé en entreprise, avec le bordereau attaché. |  |
| 5. Stockage des déchets MCA |  |  |
| Dans l’entreprise, les déchets sont stockés dans une armoire ou un local fermé à clé, accessible uniquement par les personnes formées SS4. |  |  |